招 标 文 件

招标编号：SZDF20220501

项目名称：型材激光切割机

招标单位：深圳东风汽车有限公司

2022年5月

目         录

第   I   卷

第一章    招  标  书	1

第二章    投 标 须 知	3

第三章    合同一般条款	10

第四章    合同协议书格式	13

第五章    评标办法、中标及合同授予标准	16

第六章    货物需求一览表及技术规格	17

第  Ⅱ  卷

投标文件（另附）

第一章    招  标  书

一、招标编号：SZDF20220501

二、招标内容：型材激光切割机

三、招标货物技术要求及交货要求：见招标文件第I卷第六章

四、交货方式及地点：

运输方式：由投标人自行确定（包装费、运输费及保险费,包含在投标总价中）

交货地点：深圳东风汽车有限公司惠州大亚湾工厂

收货单位：深圳东风汽车有限公司

五、供应商资格要求：

1. 投标人必须是在法律和财务上独立的法人单位，通过ISO 9001-2000认证，应是型材激光切割机的专业生产厂商或取得型材激光切割机生产厂商授权的代理公司，具备型材激光切割机技术服务能力，能提供本次招标货物和服务的企业。

2.投标人未被列入全国法院失信被执行人名单。

3. 近两年内在机械制造行业具备同类设备30台（含）以上的销售业绩，投标时需提供用户清单、联系方式，并提供相应合同或验收报告复印件。

4.在需方200公里范围内设有售后服务网点。

本次采购不接受联合体投标。

六、货款结算办法：

1.合同生效后，买方向卖方支付合同总价30%的预付款；

2.预验收合格，货物到达用户指定现场后，买方向卖方支付合同总价30%的货款；

3.项目终验收合格后，提供全额发票，买方向卖方支付合同总价30%的货款；

4.质保期满后，买方向卖方支付合同总价10%的余款。

5.本项目需开具13%增值税发票。

七、招标文件的获取：在深圳东风汽车有限公司网站获取招标文件，网址：http://www.sz-dfl.com 。

八、投标文件递交的截止时间：2022年5月25日9:30时（北京时间）

九、投标文件送达地点：深圳东风汽车有限公司惠州大亚湾工厂

地址：广东省惠州市大亚湾西区龙海一路96号

联系人：高飞    电话： 13924654044

十、谈判时间、地点：

递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。谈判地点同投标文件送达地点。

十一、技术沟通联系人：吴林  电话13510336779

十二、投标保证金： 2022年5月25日12：00前缴纳5万元人民币。

单位名称：深圳东风汽车有限公司

帐    号：0300 4609 351   开 户 行：上海银行深圳分行

十三、中标结果公示媒体：深圳东风汽车有限公司官网（网址：http://www.sz-dfl.com ）

第二章    投 标 须 知

一、总    则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标书中所叙述的货物采购项目。

2.定义

2.1 “招标人”系指“业主”、“买方”。

2.2 “招标方”指由招标公司和招标人共同组成。

2.3 “投标人”系指按招标文件要求，参加投标竞争的制造商或代理商，如果该投标人本次中标，即成为“卖方”。

2.4 “货物”系指按招标文件要求，卖方须向业主提供的一切设备、机械、仪器、易损件、备品备件、专用工具、手册及其他资料、材料及服务（“服务”系指按招标文件规定，卖方须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训及其他类似义务）。

2.5 “天”指日历天数。

3.投标人的基本条件

3.1 凡是在中国境内注册取得营业执照，并符合招标文件要求的制造商、代理商均可单独或联合国内外厂商参加投标。若第六章规定不允许联合投标，则从其规定。

3.2 具有相应资质的制造商、代理商也可参加投标。（具体资质要求见第六章）

3.3 投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术和生产能力，并能按招标文件的要求供货。

3.4 投标人应具有生产招标货物或类似货物的历史和业绩。

3.5 若招标货物有生产许可证要求的，投标人必须取得该货物的生产许可证。

3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下也无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5.招标文件的获得

5.1 投标人在深圳东风汽车有限公司官网自行下载招标文件。

6.招标文件

6.1 招标文件规定了需要的货物、招标程序和合同一般条款，包括：

卷号    章节   标题

Ⅰ     第一章 招标书

第二章 投标须知

第三章 合同一般条款

第四章 合同协议书格式

附件：履约保证金的银行保函（格式）

第五章 评标方法及合同授予标准

第六章 货物需求一览表及技术规格

Ⅱ      第一章 投标书（格式）

附件：*单位负责人授权书（格式）

第二章 投标报价书（格式）

附表一  投标报价表

附表二  供货范围一览表

附表三  主要外购配套件清单（不另计价）

附表四  业主自选需另计价的附件、配套件、备品备件清单及单价

附表五  *第六章要求响应表

附表六  偏离说明表

第三章 投标资格证明文件

附：附表一  制造商资格说明表

附表二  生产投标产品的主要设备

附表三  *制造商授权书

附表四  代理商资格说明表

7.招标文件的澄清

7.1 投标人对招标文件发现有差错、疑问或对内容有理解不清之处，应在投标截止时间7天前以书面形式或电子邮件、传真提请招标人解释，招标人将及时以书面形式给予答复，根据需要，该书面答复内容同时分发给其它投标人，并视为招标文件的组成部分。

8.招标文件的补充和修改

8.1 在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对卖方提问的澄清，根据需要可对招标文件进行补充或修改，并视为招标文件的组成部分。

8.2 招标人将补充修改的内容以书面形式通知所有的投标人，对投标人有约束力。投标人应尽快以书面形式或电子邮件、传真回复招标公司是否收到补充修改意见。

8.3 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的补充、修改部分进行研究，招标人可以酌情推迟投标截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

9.投标文件编制基本要求

9.1 投标人应认真阅读、充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承认并履行招标文件中各项条款规定及要求。

9.2 投标人应按招标文件的全部内容，包括所有的补充修改通知及附件进行编制投标文件。

9.3 若投标人只填写招标文件要求的部分内容和附件，给评标造成困难的，责任由投标人承担。

10.度量衡单位

10.1 除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位均应采用公制和国标。

11.投标文件的组成

11.1 投标书（按第12条规定的要求）

11.2 设备投标报价书及附表（按第13.1条规定的要求）

11.3 投标资格证明文件（按第15条规定的要求）

11.4 投标保证金（按第16条规定的要求）

12.投标书

12.1 投标书是投标人对招标文件的响应和承诺，必须按招标文件所列全部内容进行投标，只投其中部分内容者，则投标无效（如本招标文件中另有规定，则从其规定）。

12.2投标人在递交投标书的同时，必须提交单位负责人授权书（按第II卷第一章附件所示格式）

12.3投标书按商务标、技术标和价格标分开装订。

13.投标报价书及附表

13.1 投标人应按本招标文件中卷II所示的格式填写投标报价书及附表，明确标明提供货物的内容及简介（包括货物名称、结构、功能、技术性能特点、供货范围、加工装配检验等工艺手段，验收执行的标准，质量保证措施，采用的新材料、新工艺、新技术等内容），保证交货期的措施，售前、售后服务内容（对有偿、无偿请分别列出）及投标人认为需要说明的其他问题。

13.2 投标人如对招标文件中的技术要求、交货要求及商务条款内容有异议，应在投标报价书中“偏离说明表”栏内予以表达。

13.3 若投标人只填写投标报价表，而未提供有关投标货物名称、货物简介等文字资料，给评标造成困难，其责任由投标人承担。

14.投标报价

14.1 投标货币：以人民币报价

14.2 投标人在投标报价表上应标明拟提供货物的单价和总价。若单价和数量的乘积与总价不符，则以单价为准。每种货物只允许有一个报价，任何有可供选择的报价，招标方将不予接受。

14.3 只允许投标人有一个投标方案，否则，投标将被否决；若第六章规定允许有备选方案，则备选方案的投标价格不得高于主选方案，投标人在开标密封信封中必须书面注明主选方案，评标时仅对主选方案评议，如果投标人未在开标密封信封中书面注明主选方案，其投标将被否决。

14.4 投标报价表包括：

14.4.1 货物价：含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品整个过程中的一切费用和各种税费。并包括随货供应的易损件、备品备件、专用工具和应提供的图纸资料等的价格在内。

14.4.2 包装费、短途装运费：短途装运费系指由卖方至发货站（港）发生的运输费、装车（船）费等一切费用。

14.5 货物报价中的长途运输费（含保险费）、现场安装费、调试费、人员培训费和售后服务费招标方会在招标文件I卷第六章“货物需求一览表及技术规格”中作出说明，投标人应在投标报价表上相应地分项报出其价格，或说明是否含在投标总价中。

14.6 投标人的设备或元器件等若为境外产品，其报关、清关等所需的文件及一切手续应完全由投标人办理，由此发生的关税、增值税、港杂费应包含在投标总价中。若第六章另有要求，则按第六章规定执行。

14.7 投标报价中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更；以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以否决。

14.8 经评委核准的不真实投标报价，评委有权进行质疑并提出调整方案。

15.投标资格证明文件

15.1 投标资格证明文件是证明或说明投标人具有投标资格，有能力履行合同，证明提供的货物能符合招标文件规定的要求。如：投标人有效的营业执照（复印件）、企业概况、财务状况（企业上年度资产负债表或银行出具的资信证明）、技术和生产能力，产品生产许可证（复印件），产品使用保养说明书、样本、图纸等技术资料，各种试验报告和鉴定证书（复印件）、获奖产品的证书（复印件）、生产招标货物或与招标货物类似产品的业绩（规格、数量、主要用户、用户情况反映等）。

15.2 招标文件卷I第六章“货物需求一览表及技术规格”中要求投标人需要说明的其他事项和需提供的其他资料。

15.3 投标人提供的货物如果不是投标人自己生产的，投标人除按15.1条提供自己的资格证明文件外，还应提供货物实际制造商按15.1条所要求的资格证明文件，并提供该制造商正式授权投标人同意提供该货物的证明文件（见卷II第三章所示格式）。

15.4 如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主办人及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标被否决。若第六章规定不允许联合投标，则从其规定。

16.投标保证金

16.1 为保证招标工作有效而顺利地进行，保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受损失，投标人应在递送投标文件时，递交投标保证金（必须使招标人在开标前收到），并做为投标文件的组成部分。

*16.2 投标保证金金额及有效期: 金额5万元人民币。投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

16.3 投标保证金可采取下列任何一种形式：电汇、银行汇票、银行支票、现金。

16.4 对中标人和未中标人的投标保证金，最迟应当在中标人按第31条规定签订合同后5日内予以退还。

16.5 发生下列任何情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标。

16.5.2 根据第26.6条的规定，不接受修改后的报价。

16.5.3 中标人在规定的期限内未能根据第30条规定签订合同。

17.投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日算起60天，在此期间内投标文件有效。投标有效期不满足要求的投标，招标方可以视为非响应性投标予以否决。

17.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标人可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面、电子邮件、传真的形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金没收和退还规定在延长的投标有效期内继续有效。

18.投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按照第11条的要求，递交一式伍份投标文件，其中正本壹份，副本肆份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均须打印并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字，加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“单位负责人授权书”附在投标文件内。

18.3 投标文件不得行间插字，涂改和增删，如有修改错漏处，必须有投标人的签字和盖章。

18.4 投标文件进行工整、简单、牢靠装订，不提倡使用豪华包装。

四、 投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 投标人应将投标文件正本和副本、投标报价表（此表除包含在投标文件中之外，还应单独密封一份供开标时使用）等密封。

19.2 若邮寄，投标文件的信封应写明：

19.2.1 收件人：见第一章“九”

地  址：见第一章“九”

19.2.2 招标编号：见第一章“一”

19.2.3 招标项目名称：见招标文件封面

19.2.4 投标货物名称：见第一章“二”

19.2.5 投标人名称、地址：

19.3 未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

20.投标文件的截止时间

20.1 投标人必须在招标书中规定的投标截止时间前向招标人送达投标文件。

20.2 若招标人按照第8条规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制约的截止时间应以延长后新的截止时间为准。

21.迟交的投标文件

21.1 按照第20条的规定，招标公司将拒绝或原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回已寄（送）出的投标文件，但必须在规定的投标截止时间以前，以书面形式通知招标公司。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书应按第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3 投标人在投标截止时间至投标有效期满之间的这段时间内不得撤回其投标。 否则，根据16.7条规定将没收其投标保证金。

22.4 在评标结束以后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件，各投标人的投标文件由招标方归档，以便接受上级部门的复查。

五、开标、评标、定标

23.开标

23.1 开标将按招标文件规定的时间、地点以招标的方式进行。

23.2 开标会由招标人主持，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

23.3 按照第22条规定，已被确定撤回的投标将不予启封。

23.4 开标时投标人代表应检查投标文件的密封情况，确认无误后，由唱标人当众启封“开标一览表”或 “正本”，宣读投标人名称、是否有修改或撤回投标的通知、投标价格、折扣声明（不接受模棱两可的文字表示）、是否缴纳投标保证金，以及招标人认为合适的其它内容。在开标时没有启封和没有读出的上述唱标内容，评标时将不予考虑。

23.5 招标人应按第23.4条规定做好开标记录，存档备查。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

24.评标过程的保密性

24.1 凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，评委及有关工作人员等自始至终均不得向投标人或其他人员透露。

24.2 投标人在评标过程中，如试图向招标方施加任何影响，都会导致其投标被否决。

25.评标委员会

25.1 招标人负责组建评标委员会（以下简称评委会）。

25.2 评委会全面负责评标工作。

26.评标

26.1 评标方法

26.1.1 采用最低评标价方法时，招标文件中技术、商务条款的否定指标加注“*”符号表示对这些要求的任何一项的不满足都将导致其投标被否决，并载明评标和价格调整方法（详见第五章的规定）。

26.1.2 采用综合评标方法时，招标文件对关键技术、商务条款的否定指标加注“*”符号表示对这些要求的任何一项的不满足都将导致其投标被否决，并载明评标办法（详见第五章的规定）。

26.2 评委会应全面、充分地审阅研究投标文件。审查评议投标人的资格是否具备；投标人的投标文件是否完整；投标文件的签署是否有效；投标货物的规格、性能、质量、技术是否满足招标文件的要求；投标人的生产能力、业绩；投标报价有无计算错误；售后服务；投标文件中许诺的交货期；许诺的付款条件；投标人的资信情况；是否提交投标保证金；对招标文件是否作出实质性响应，有无重大偏离等。

26.3 在详细评标之前，评委会要首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标方的权利和投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

26.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以否决，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

26.5 评委会对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

26.5.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

26.5.2 若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价。

26.6 评委会按上述修改错误的方法调整投标报价，调整后的报价对投标人有约束力。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被否决。

26.7 评标过程中，评委会有权要求投标人对投标文件进行澄清、解释，允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但对投标报价和其它实质性的内容不得更改。对澄清、解释和所确认的问题应形成书面材料，经投标人授权代表签字后作为投标文件的组成部分。澄清、解释和修改内容不能影响任何投标人的名次相应排列。

26.8 评委会将按照上述规定仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，依据“公正，科学、严谨”的原则，向招标人推荐中标人。

26.9 投标人的最低投标报价不能作为中标的保证。

*27.投标文件有下述情形之一的，作否决投标处理：

27.1 投标文件未按要求密封。

27.2  投标文件未加盖本单位公章，以及无单位负责人、授权代表的签字。

27.3 投标文件内容不符合招标文件的要求，没有按第六章“货物需求一览表及技术规格”列示《第六章要求响应表》。

27.4 未递交投标保证金或金额不足、汇票有效期不足、形式不对的。

27.5 未提供有效的投标企业营业执照复印件，单位负责人授权书等资格证明文件。

27.6 超出经营范围投标的。

27.7 采取联合投标时，未提供联合各方的责任和义务的证明文件。

27.8 投标文件无单位负责人签字，或签字无单位负责人有效委托的。

27.9 投标货物不是投标人自己生产的，未提供实际制造商的授权书和证明文件。

27.10 业绩不满足招标文件要求的。

27.11 投标有效期不足的。

27.12 招标文件中规定的其它否决投标项。

27.13 评委会认为的其它应属于否决投标的情况。

28.中标的标准

28.1 中标的标准按第五章规定执行。

28.2招标人根据评委会提出的实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的最低评标价的投标人，最终确定其为中标人，若该中标人拒绝与业主签订合同，或中标人被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

29.中标通知书

29.1 中标人确定后，由招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书将是合同的一个组成部分。当成交方按第30条规定与买方签订成交合同后，买方将向其他卖方发出落标通知，并退还竞争性谈判保证金。买方对落标的卖方不作落标原因的解释。

六、授予合同

30.签订合同

30.1 中标人在收到中标通知书后，应按规定的时间与业主签订供货合同。

31.履约保证金

31.1 若第六章有要求，则按第六章规定执行。（格式见卷I第四章附件）。

31.2 如果中标人未按照30.1款或31.1款规定去做，招标人将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。

第三章    合同一般条款

1.定义

1.1 本合同中的下列术语应解释为：

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后，业主应付给卖方的价格。

1.1.3 “货物”、“服务”、“卖方”、“业主”的定义见招标文件卷I第二章投标须知第2条。

2.运用范围

2.1 本合同条款适用于不被合同其他部分规定所取代的范围。

2.2 本章所列各项条款和卖方与业主签署的合同共同组成完整的经济合同。

3.技术规格和标准

3.1  本合同项下所供货物的规格和标准应与本招标文件技术规格及规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，则应符合有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4.知识产权

4.1 卖方应保证业主在使用货物或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权、工业设计权和其它知识产权的起诉。

5.包装与标记

5.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物一般应符合机电产品包装通用技术条件的要求，有产品专业包装运输标准的，还应满足专业包装运输标准。包装应适应于长距离运输和火车隧道通过及防潮、防雨、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不良引起的货物锈浊、损坏和损失均由卖方承担。

5.2 卖方应在每件包装上引人注目地标有发货标记。标明下列内容：货物名称、型号、数量、合同号、发货人及发站（港）、到站（港）、收货人、箱件尺寸（长X宽X高）、毛重、净重、出厂日期及编号。

5.3 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”等字样和其他适当的标记。如果货物单件重量在2吨及以上，卖方应在每件包装箱的两侧标上运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

5.4  卖方对包装箱内和捆内的散装部件，均应系加标签，注明合同号、主机名称，本部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。

5.5 包装费用，除国家另有特殊规定外，不得向业主另行收取。

6.交货条件

6.1 要求交货日期及交货地点：见招标文件卷I第六章招标货物技术要求及交货要求。

6.2 货物的油漆、包装、运输应按有关的国家标准或部颁标准执行，特殊要求见招标文件卷I第六章招标货物技术要求及交货要求。

6.3 包装箱中必须附有该货物的质量检验合格证、装箱单、有关的技术资料、图纸等，并保证提交的技术资料、图纸清晰、完整和正确。

7.装运通知

7.1 卖方应在货物装箱完后24小时内将合同号、货名、数量、毛重，总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称、承运单位、及启运日期以电子邮件、传真通知业主。如因卖方延误，未将上述内容用电子邮件、传真及时通知业主，则由此引起的一切损失由卖方负担。

8.保险

8.1 出厂价合同，货物装运后由业主办理保险，目的地交货价的合同，由卖方办理“一切险”的保险。

9.价格与付款办法

9.1 货物价格及相应的服务费用按中标后签订的合同价执行。

9.2 业主与卖方签订的合同中所标明的货物单价、总价是按合同交货期交货的结算价，在履行合同期间不受任何调价因素的影响，为最终不变价，在履行合同的整个期间内有效。

9.3 付款及结算办法：见招标文件卷I第一章招标书。

10.技术资料

10.1合同生效后，在招标文件卷1第六章招标货物技术要求及交货要求中规定的日期内，卖方应将每台设备和仪器的技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、安装使用指南、维修指南和（或）服务手册和示意图等寄给业主。

10.2 另外两套完整的上述资料应包装好随同每批货物发运。

11.质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，有关的外购件应按投标书中承诺的条款执行。

11.2 货物的质量保证期按货物标准（国标、部标）规定或卖方在投标书中的承诺执行，在质保期内如发现货物有其它潜在缺陷及卖方使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，业主有权退货或向卖方索赔。

11.3 在质保期内，卖方承担因维修、更换有缺陷的货物或部件所发生的一切费用，如果卖方在收到业主通知规定的期限内未及时弥补缺陷，业主可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担，并从质量保证金中抵扣。

12.货物验收

12.1 到货验收包括：数量、外观质量、随机备品备件、专用工具、随机技术资料、装箱单及包装是否完好无破损。

12.2 到货后，业主与卖方对货物凭现状共同进行初步验收。若原装、原封、原标记有明显损坏，卖方应在十天内答复处理，否则，业主将拒绝支付应付的货款。

12.3 上述凭现状的初步验收，不能解除安装、调试直至最终验收过程中卖方对货物的内部缺陷应负的责任。

12.4 合同中规定长途装运由卖方负责时，装运过程中货物的丢失、缺损等应由卖方负责处理。

13.现场服务

13.1 若合同中不包括设备的安装、调试，则在安装、调试阶段，根据业主要求，卖方应及时派出人员给予技术指导，对不合格的零部件应予以更换或修复，所需费用应由卖方承担。

13.2 若合同中包括有安装、调试，则卖方应负责处理安装、调试过程中出现的设备缺陷问题，费用由卖方承担。

13.3 业主对卖方派出的售后服务人员应提供食宿的方便，费用由卖方自理。

14.不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的。

14.2 遭受事故的一方应在不可抗力事故发生后尽快用电子邮件或传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用快递方式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.索赔

15.1 卖方对货物与合同要求不相符合负有责任，业主有权在检验、安装、调试和验收期间内和质量保证期内向卖方提出索赔。双方可按下列一种或多种方法解决索赔事宜。

15.1.1 卖方同意业主拒收货物，并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币偿付给业主，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储费和装卸费以及为保管和保护被拒收货物所需要的其它必要费用。

15.1.2 根据货物的低劣和受损程度以及业主遭受损失的金额，经双方协商同意降低货物的价格。

15.1.3 用符合规格要求的新零件、部件或设备来更换缺陷的部分，卖方承担其一切费用和风险，并负担业主所遭受的损失。

15.1.4 如果在业主发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在业主提出索赔通知后30天内或业主同意的更长时间内，按照本合同条款第15.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，业主将从应付款或从预留的质量保证金中扣回索赔款。

16.迟交货

16.1 卖方应按照合同中要求的交货期，按时交货和提供服务。

16.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由，延误时间通知业主。业主在收到卖方的通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同酌情延长交货时间。

17.违约罚款

17.1 除第14条及第16.2条规定外，业主、卖方若未履行本合同义务，均属违约，应由违约方承担因违约而造成的一切损失，违约罚款可按下列方法处理。

17.1.1 如卖方逾期交货，卖方应向业主偿付逾期交货违约金，违约金为每逾期一天，按逾期部分货款的千分之三计算。业主可从应付货款中抵扣。

17.1.2 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收罚款和（或）终止合同。

17.1.3 业主延期付款（有正当理由拒付者除外），应向卖方偿付拖欠款项的滞纳金，其金额为每日按拖欠款额的千分之三计算。

17.1.4 上述违约金、滞纳金尚不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

18.履约保证金

18.1 履约保证金保函的有效期到合同规定的交货期为止。

18.2 卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

18.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，业主有权从履约保证金中取得补偿。

19.转让和分包

19.1 除业主事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2O.运用法律

20.1 本合同应按《中华人民共和国合同法》和有关其它法律进行解释。

21.合同生效及其他

21.1 合同应在双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章），并在业主收到卖方提供的履约保证金保函后即开始生效（如经买卖双方协商，不必提供履约保证金保函的除外）。

21.2 合同签订后买卖双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照中华人民共和国“合同法”等有关规定办理。

21.3 在不违背上述合同条款的原则下，合同执行过程中发生的未尽事宜，双方应互相谅解，遵循“合同法”的有关内容，友好协商解决。协商结果以“纪要”形式由双方签字盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

注：本招标文件“合同一般条款”为通用条款，如果与附件（深圳东风汽车有限公司订货合同）存在相抵触，以附件（深圳东风汽车有限公司订货合同）为准。

第四章    合同协议书格式

见附件 “深圳东风汽车有限公司采购合同”

附件：履约保证金的银行保函（参考格式）

关于               号合同的履约保证金保函

致：          （买方名称）     本保函作为买方                  与卖方

于      年     月     日就                  （货物名称）签订的           号合同的履约保证金保函。

担保金额为合同总金额的百分之___，计人民币（大写）：            元。

当卖方一旦出现违约行为未能履行合同，本行在收到贵方说明卖方违约的书面通知后，立即按通知要求的方式和金额支付给贵方。本保函在合同条款规定的交货期内有效。

出证行名称：

正式授权代表姓名：       职务：

公   章：

出具日期：

第五章    评标办法、中标及合同授予标准

一、评标办法

1.1 本次评标采用综合评分法评标。

1.2 标书中标注“*”的为关键性条款，对这些关键性条款的任何一项向下偏离,都将导致其投标被否决。

1.3 评标采用百分制的综合评分法，评标时首先对投标文件进行符合性评审，通过符合性评审的投标文件可以进入商务部分、技术部分及价格部分的评审。

1.4 百分制的综合评分法是指评标委员会根据招标文件要求，对投标人进行商务、技术、价格等三部分进行综合评分，其中商务部分权重10%，技术部分权重40%，价格部分权重50%。评标委员会根据投标人的综合得分，按从高到低的顺序推荐中标候选人。

二、符合性评审

投标文件中未提供以下内容的任何一项都将导致其投标被否决：

2.1  投标书

2.2  单位负责人授权书（投标文件由单位负责人签署时，可不提供单位负责人授权书）

2.3  投标资格证明文件

2.4  投标保证金

2.5  技术文件

三、商务评标方法

3.1  仅对“符合性检查”合格者进行评议。

3.2  出现第一章至第四章含有“导致其投标被否决”条款的情况，其投标将被否决。

3.3  第一章至第四章中标注“*”符号的为否决项，对这些要求的任何一项的不满足都将导致其投标被否决。

3.4  下述各项也为否决项，对这些要求的任何一项的不满足都将导致其投标被否决：

3.4.1 *投标的有效性（是否由单位负责人或授权代表有效签署）

3.4.2 *投标有效期（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算60天）

3.4.3 *投标保证金（金额，有效期，格式（采用投标保函时））

3.4.4 *资格证明文件（营业执照、制造商授权书(如适用)、业绩（满足资格标准要求））

3.4.5 *提供生产许可证（若本行业有此规定时）。

3.4.6 *填写第六章要求响应表（若不填写或将招标内容简单复制作为响应的将会导致其投标被否决）。

3.4.7 *最高限价：见招标文件第六章相关要求

3.4.8 *质保期（见招标文件 第六章：质保期）

3.4.9 *售后服务（见招标文件 第六章：售后服务）

3.5  以下为评分项，评委对下述各项要求根据投标文件的响应条件，按照评标记分方法逐项评审，给定投标响应项目相应商务分值；给定的分值和加、扣分原因要对应评价项目记入商务评标表：

3.5.1  资格声明、资信文件：制造厂家资格声明，作为代理的贸易公司的资格声明（如适用），银行出具的企业资信证明或企业经营情况（提供近期资产负债表、损益表、现金流量表）。

3.5.2  交货期（见招标文件 第六章：交货期）。

3.5.3  业绩（见招标文件 第六章）

3.5.4  付款方式（见招标文件第一章：货款结算办法）。

四、技术评标方法

4.1  仅对“商务评议”合格者进行评议，即无商务否决项偏离；

4.2  评标委员会将根据招标文件中的要求以及投标人递交的投标文件中的相关内容对技术部分进行评审，并按附表3设定的评审内容和评分标准进行量化打分。

4.3  第六章招标货物技术要求及交货要求中标注“*”形符号的为关键技术要求，对这些关键技术要求的任何一项向下偏离都将导致其投标被否决。其它技术响应指标有重大偏离的也将被取消资格。

4.4  招标文件已做要求但未对其做出响应的，按不满足要求处理。

4.5  投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的将导致其投标被否决。

五、价格评标方法

5.1 仅对“技术评议”合格者进行价格比较，即无技术否决项偏离；

*5.2 投标报价缺漏项允许限定比例：见招标文件第六章具体要求。

*5.3 投标人投标报价缺漏项超出招标文件规定比例以上的，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。

5.4 投标报价缺漏项在招标文件规定的允许范围之内，或招标文件没有规定投标报价缺漏项允许范围的，均应经投标人确认缺漏项已包含在投标总价中，投标总价不变。评标时将有效投标中该项的最高价计入其评标总价；签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。

*5.5 投标人确认投标报价缺漏项不包含在投标总价中的，评标委员会应当否决其投标。

5.6 投标总价中若包含招标文件要求以外的产品，评标时不予核减。

5.7 若第六章要求提供备品备件，备品备件费用应计入投标总价中，投标人不得以本设备不需要备件或不需要如此多的备件为由而不报或少报，否则，评标时将把其他有效投标人相应项的最高报价加入其中评标排序。

5.8进入价格评议的最低投标报价作为标准基准价，得分为100分。其他报价按（标准基准价/评标价）×100的方法计算得分。

六、综合得分及排序：

6.1确定排名次序的标准和方法：按照加权得分分值由高至低的次序，对各有效投标进行排序。

6.2如果出现加权得分分值相同的情况，确定优先排名次序的标准为：投标报价低者排序在前。

6.3投标人综合得分按下列公式计算投标人综合得分=商务部分得分×权重＋技术部分得分×权重＋价格部分得分×权重

6.4 推荐中标人数量：不超过3个，标明排序。

附表1

符合性检查表

招标编号：SZDF20220501                                                         项目名称：型材激光切割机

| 序号 | 投标人 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标书 |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 |  |  |  |
| 3 | 单位负责人授权书 |  |  |  |
| 4 | 资格证明文件(营业执照、制造商授权书(如适用)、 业绩) |  |  |  |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1、投标文件由单位负责人签署时，可不提供单位负责人授权书。

2、表中只需填写“有”或“无”。

3、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

评委签字：

附表2

商务评议表

招标编号：SZDF20220501                                                       项目名称：型材激光切割机

| 评审项目 |  |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 否 决 项 * | 1 | 投标的有效性 | 是否由单位负责人或授权代表有效签署 |  |
|  | 2 | 投标有效期 | 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算60天 |  |
|  | 3 | 投标保证金 | 金额5万元人民币 |  |
|  | 4 | 资格证明文件 | 营业执照、制造商授权书(如适用)、业绩满足资格标准要求 |  |
|  | 5 | 提供生产许可证 | 若本行业有此规定时 |  |
|  | 6 | 填写第六章要求响应表 | 若不填写或将招标内容简单复制作为响应的将会导致其投标被否决 |  |
|  | 7 | 供应商资格 | 投标人必须是在法律和财务上独立的法人单位，通过ISO 9001-2000认证，应是型材激光切割机的专业生产厂商或取得型材激光切割机生产厂商授权的代理公司，具备型材激光切割机技术服务能力，能提供本次招标货物和服务的企业；投标人未被列入全国法院失信被执行人名单；近两年内在机械制造行业具备同类设备30台（含）以上的销售业绩，投标时需提供用户清单、联系方式，并提供相应合同或验收报告复印件；在需方200公里范围内设有售后服务网点。 |  |
| 打 分 项 | 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
|  | 1 | 投标人资质（制造商） | - 通过ISO9001质量体系认证，15分 - 5年以上制造该类设备的经验，15分 | 30 |
|  | 2 | 商务文件完整性 | 1、报价函，2分；2、报价一览表及分项报价，3分；3、商务偏差一项扣1分，5分 | 10 |
|  | 3 | 业绩 | 1、提供3年内同类设备的用户清单，2分； 2、同类业绩数量：50台以上8分，30台以上4分，30台以下0分 | 10 |
|  | 4 | 质保期及售后服务 | - 质保期：36个月5分，24个月3分，12个月0分； - 质保期内产品质量问题免费更换，5分； - 设备故障2小时内技术回复，6小时内现场处理，5分 | 15 |
|  | 5 | 付款方式 | 响应得15分，不响应0分 | 15 |
|  | 6 | 培训与陪产服务 | 1、培训计划及内容，5分；2、培训时间≥16h，5分；陪产时间≥7天，10分 | 20 |
|  |  |  | 合计 |  |
| 注：投标文件由单位负责人签署时，可不提供单位负责人授权书，制造商直接投标无需提供制造商授权书；代理商所代理的制造商资格合格，则该代理商资格合格。 |  |  |  |  |

注：1、仅对“符合性检查”合格者进行评议；

附表3

技术评议表

招标编号：SZDF20220501                                                                项目名称：型材激光切割机

| 序号 |  | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 否决项 | 1 | 基本要求 | 满足供货范围要求 | / |
|  | 2 | 技术响应表 | 按要求填写技术响应表 | / |
|  | 3 | 激光发生器 | 3KW光纤激光发生器 |  |
|  | 4 | 激光防护室 | 全封闭外罩，配防辐射监视系统， | / |
|  | 5 | 除尘设备 | 配套安装干式抽烟除尘装置，满足国家和广东省环保法规要求； | / |
|  | 6 | 各轴行程 | X/Y/Z轴 X≥6500mm，Y≥400mm，Z≥300mm | / |
|  | 7 | 加工范围 | 圆管：6000mm×φ230mm(φ20-φ230mm) 角钢：80×80mm （最大规格） 工字钢：最大18号； 槽钢：最大18号槽钢 方管：15mm≤边长≤160mm | / |
|  | 8 | 加工材质 | 加工材质：满足碳钢、不锈钢、黄铜加工（碳钢加工厚度≥10mm，不锈钢≥6mm） | / |
| 序号 |  | 评分项目及评分标准 |  | 分值 |
| 打分项 | 1 | 1、X、Y、Z轴三轴联动，切割速度在1mm板厚不小于12米/分；4分 2、设备稳定性好，连续工作时间大于22小时；4分 |  | 8 |
|  | 2 | - 床身整体退火去应力，1年时效处理；3分 - 卡盘：数控电动卡盘，配备3托盘，3分； - 最大定位速度X-轴、Y-轴达 100 米/分，3分 - 激光切割头带有距离传感器，3分 5、 X/Y轴定位精度：≤0.05mm，X/Y轴重复定位精度：≤0.03mm， |  | 12 |
|  | 3 | 1、垂直度（0. 01+0. 015a）mm(a截面最大边长) ；6分 2、轮廓尺寸误差为0.05-0.2mm 以内；6分 3、孔距误差为0.01-0.05mm以内；6分 4、优于以上精度可加分，每一项加0.5分，最多加2分； |  | 20 |
|  | 4 | 1、水冷系统的水路组件全部由耐腐蚀不锈钢制造，冷水机组与激光器联动，并全自动控制运行，具有缺水、过载、高温、低温报警等安全保护功能；2分 2、自动排屑系统装置；2分 3、电控柜防水防尘性满足IP6级（含）以上，电控系统抗干扰能力强；2分 |  | 6 |
|  | 5 | 易损件寿命长。（根据厂家易损件清单评分）；保修期后整机维保及延保费用性价比高（根据厂家提供维保服务费用清单评分），提供激光发生器或整机延保方案（含延保费用清单）。3分 |  | 3 |
|  | 6 | 设备的功能要求响应： 1、应有容错功能，防止人员与机器因误操作受损； 2、上料定位装夹方便，输送平稳、可靠，不会划伤工件表面； 3、切割头要求有防撞功能，防止切割头受撞损坏，并可快速恢复切割状态； 4、辅助气体集中控制，不同材料的辅助气体由系统自动切换，可精确控制辅助气体的流量、压力； 5、数控系统支持CAD图形，可自动排料、共边切割，有工时计算、材料利用率计算、成本管理功能； 6、具有自动报警及自动保护功能，并有报警显示，方便操作、维修人员快速查找故障； 7、空载运行整机噪声声压级不得超过82dB（A）； 评委综合评判（每个不符合项扣3分） |  | 21 |
|  | 7 | 产品关键件的厂家和品牌优先选用国内外知名品牌： 1、传动系统平稳可靠、性能稳定 （1）精密齿轮齿条推荐瑞士GUDEL公司、德国ALPHA公司等国际知名品牌或同等规格的产品；4分 （2）减速机、变速箱推荐德国ALPHA公司、德国斯德博等国际知名品牌或同等规格的产品；6分 （3）精密直线导轨推荐德国力士乐、日本NSK、日本THK等国际知名品牌或同等规格的产品；4分 （4）滚珠丝杆推荐日本NSK、日本THK等国际知名品牌或同等规格的产品；4分 2、气动液压系统密封性能好、实用可靠 （1）气动轴承推荐瑞典SKF、德国FAG、日本NSK等国际知名品牌或同等规格的产品；2分 （2）气动元件推荐日本SMC、德国FESTO等国际知名品牌或同等规格的产品；2分 （3）液压元件推荐美国VICKERS、美国PARKER、德国力士乐等国际知名品牌或同等规格的产品；3分 3、电器系统 （1）配备稳压电源（防止电波动）。2分 （2）电器、电子元件推荐法国施耐德、日本欧姆龙等国际知名品牌或同等规格的产品。3分 |  | 30 |
|  |  | 合计 |  | 100 |

注：1、仅对“商务评议”合格者进行评议。2、评分项以招标文件为准；招标文件没有要求的，不得作为评价因素。

3、计算方法：满分100分

第六章    货物需求一览表及技术规格

本章中标注“*”形符号的为关键技术要求，对这些关键技术要求的任何一项向下偏离都将导致其投标被否决。

一、货物需求一览表：

| 序号 | 货物分项名称 | 型号规格 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型材激光切割机及配套设施 |  |  | 分项报价 |  |
| 2 | 随机备件 |  |  | 分项报价 | 投标时还需提供备件、易损件清单及价格 |
| 3 | 技术资料 | 详见技术要求 |  | 分项报价 |  |
| 4 | 包装、运输及保险 | 详见技术要求 |  | 分项报价 |  |
| 5 | 安装、调试、验收、培训及服务 | 详见技术要求 |  | 分项报价 |  |
| 投标总价 （含税率为13%的全额增值税，运输到达用户指定现场） |  |  |  |  |  |

备注：

1）投标总价所含货物及设计技术资料即卖方提供给买方的全部货物和服务，应能完全满足招标文件要求的所有要求。

2）投标人必须按上表中的分项进行报价。若投标人对上表内容不报或少报，经投标人确认缺漏项已包含在投标总价中的，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价。签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。

*3）投标人确认缺漏项不包含在投标总价中的，评标委员会将否决其投标。

4）投标总价中若包含招标文件要求以外的产品，评标时不予核减。

*5）投标总价及分项报价中均不得包含选项报价或附加条件内容，否则，投标将被拒绝。

6）投标报价中若含境外产品，其报关、清关等的一切手续应完全由投标人办理，由此发生的关税、增值税、港杂费等应包含在投标总价中。

二、技术要求：

详见附后“型材激光切割机采购式样书”。

三、基本要求：

*1.最高限价：无。

*2.投标报价缺漏项限定：无。

*3.供应商资质要求：

投标人必须是在法律和财务上独立的法人单位，通过ISO 9001-2000认证，应是型材激光切割机的专业生产厂商或取得型材激光切割机生产厂商授权的代理公司，具备型材激光切割机技术服务能力，能提供本次招标货物和服务的企业；投标人未被列入全国法院失信被执行人名单；近两年内在机械制造行业具备同类设备30台（含）以上的销售业绩，投标时需提供用户清单、联系方式，并提供相应合同或验收报告复印件；在需方200公里范围内设有售后服务网点。

本次不接受联合体投标。

4.交货期：合同签订后60日历日内交货到用户工厂，货到工厂后10日历日内安装及调试结束。

5.质保期：自设备通过验收并以书面形式确认盖章后36个月。

*6.只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被否决。

四、第六章要求响应表：

1.投标人应将上述要求逐项填写到“第六章要求响应表”内，并按表中要求作出响应。

第六章要求响应表

投标人名称：                                          招标编号：

| 招标文件条目号设备/分项名称 | 招 标 要 求 | 响应 | 偏离 | 具体响应指标及所采取的具体措施 | 对应投标支持资料页码/序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1)．按招标文件第六章列示的要求项目逐条响应填写；对具体指标须填写响应的具体参数，对其它要求须填写所采取的具体措施或响应条件。

2)．货物需求一览表应按所给格式单独列表响应。

*3)．投标人不按本章列示的要求逐条填写本表，或将招标内容简单复制为响应指标的将会导致其投标被否决。

4)．对招标文件已作要求，但卖方未填写是否响应的，按不响应处理。

投标人代表签字：

2.投标人提供的“第六章要求响应表”中的参数（指标、数值、符号）若与附在投标书中的技术支持资料参数（指标、数值、符号）不符，须在投标文件中特别申明原因，并在评标时得到评委的认可，否则，以附在投标书中的技术支持资料（指标、数值、符号）参数为准。

3.投标人提供的“第六章要求响应表”中的功能、配置……等响应内容与投标书中所附的技术支持资料描述相矛盾时，视为不响应。